Racing Start- und Messbögen

- Folgende Bauteile werden benötigt:

  - 1x Mikrokontroller (z.B. WEMOS D1 / Arduino)

  - Kabel

  - 2x 5-LED-Strip (z.B. WS2812B)

  - 2x Lichtsensor (z.B. Lichtsensor)

  - 1x RJ45 Adpater H  und 1x RJ45 Adapter V  (z.B. Adapter)

  - Taschenlampe (ideal wäre eine Spannung von 3V (also 2 Batterien), oder notfalls 5V)

  - Die Halterung wird in 3 mm MDF gelasert

  - Die Elektronikbauteile können alle mit PLA gelasert werden, da nichts davon großer Hitze ausgesetzt ist. Farbe ist egal, nur die Start-Buchstaben und der Streifen oben sollten weiß sein, damit die Farbe auch durch scheint.

- Löten:

  - Die Signale müssen wie folgt angelötet werden:
Pluspol Lampe 1  D6 direkt verbinden

  - Pluspol Lampe 2  D1 geht direkt über den RJ45 Stecker

  - LED NEOPIXEL_PIN  D5 (wichtig, am ende der 5 LEDs muss ein Kabel zum RJ45 Stecker gehen)

  - Datenpin LICHTSENSOR 1  D7 direkt verbinden

  - Datenpin LICHTSENSOR 1  D4 geht direkt über den RJ45 Stecker

  - Beim zweiten Bogen müssen dann die entsprechenden Verbindungen zum dortigen RJ45 Stecker gelötet werden.

- Zuguterletzt muss noch mit der ARDUINO IDE der Code robomessung_combined.ino geflashed werden.

- Dann ist der Bogen im AP Modus, oder über die serielle Schnittstelle einsatzbereit.